一、学习化学需要进行化学实验

1．初中化学实验室常用仪器介绍

(1)试管

①用作少量试剂的反应容器，在常温或加热时使用。

②给试管里的固体加热，试管口一般略向下倾斜(防止冷凝水倒流炸裂试管)。

③给试管里的液体加热，液体体积不超过试管容积的1/3，试管口向上倾斜45°，试管口不能朝着自己和有人的方向。

④下列做法易使试管炸裂：加热前没擦干试管外壁的水；没有均匀受热；热的试管骤冷；给固体加热时试管口向上倾斜。

(2)酒精灯

①常用的加热工具。

②使用前：检查灯内酒精的量一般不超过酒精灯容积的2/3，不少于酒精灯容积的1/4。

③使用时：绝对禁止用燃着的酒精灯引燃另一只酒精灯；万一使用时酒精洒出着火，立即用湿抹布扑盖。

④用完时：用灯帽盖灭酒精灯，不能吹灭。

⑤不用时：应盖紧酒精灯帽，防止酒精挥发。

⑥酒精灯的火焰分焰心、内焰、外焰，外焰温度最高，用外焰给物质加热。

(3)烧杯

①配置溶液和较大量试剂的反应容器，在常温和加热时使用。

②加热时应垫上石棉网，使受热均匀，防止炸裂。

(4)量筒

①一定体积的液体药品可用量筒量取，读数时量筒必须放平，视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平。

②不能加热，不能作反应容器。

③量液体时，倾倒的液体接近所需刻度时，应停止倾倒，用滴管加到刻度线。

可直接加热的仪器有：试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙等，不能用于直接加热的仪器有：烧杯、烧瓶、锥形瓶等，不能用于加热的仪器有：量筒、漏斗、集气瓶等。

2．化学药品的取用

(1)药品的取用原则

实验室里所用的药品，很多是易燃、易爆、有毒或有腐蚀性的，因此，使用时一定要严格按照有关规定和操作规程，保证安全。

①使用药品要做到“三不”：不能用手直接接触药品；不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味；更不得尝任何药品的味道。

②取用药品应注意节约：严格按照规定用量来取，没有说明用量，一般取最少量，即液体取1～2 mL，固体只需盖满试管底部。

③用剩的药品要做到“三不”：不能放回原瓶，不要随意丢弃，不能拿出实验室，要放在指定的容器里。

(2)固体药品的取用

①粉末状固体药品的取用方法：粉末状或小颗粒的药品应用药匙(或纸槽)取用。取用时先使试管倾斜，用纸槽或药匙小心地把药品送到试管底部，再直立试管，让药品全部落入底部，以免粘在试管口和试管壁上。

②块状固体药品的取用方法：块状固体或密度较大的固体颗粒一般用镊子夹。取用时先把试管横放，用镊子把固体颗粒放在试管口再慢慢竖起，让固体颗粒缓缓滑到试管底部，以免打破试管。[来源:学|科|网Z|X|X|K]

③仪器的处理：使用后的镊子和药匙用纸擦干净。

④固体用托盘天平称：a.将游码拨零，调节天平平衡。

b．称量物放左盘，砝码放右盘。称量物不能直接放在托盘上，应放在纸片上(有腐蚀性或易潮解的药品应放在玻璃容器中)；砝码要从大到小加，用镊子拨动游码；称量物的质量＝砝码的质量＋游码对应的刻度值。

(3)液体药品的取用

①液体的吸取：取少量液体，可选用胶头滴管。胶头滴管是用来吸取和滴加少量液体的一种仪器。(如图1-3-1)其使用方法、原因及注意事项如下表：

| 使用方法 | 注意事项 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 使用滴管时，首先用手指捏紧橡胶胶帽，赶走滴管内的空气，然后把滴管伸入试剂瓶，放开手指。取出滴管，悬空在仪器的正上方滴加液体 | ①不要让吸有药液的滴管接触仪器壁；②更不能平放或倒放；③不要把滴管放在实验台或其他地方；④用后应及时清洗再吸取别的试剂(滴瓶上的滴管不需冲洗) | ①以免玷污滴管或造成试剂污染；②防止试液倒流，腐蚀橡胶胶帽；③以免玷污滴管或腐蚀实验台；④以免造成多种试剂的污染 |

②液体的量取：取用一定量的液体药品，可以用量筒量取体积。量液时，量筒必须放平，视线要跟量筒内液体的凹液面最低处保持相平，再读出液体的体积。(如图1-3-2)

读数时，视线要跟量筒内液体的凹液面最低处保持相平，若仰视，则读数偏小；若俯视，则读数偏大。

选取量筒时，其量程应与所量取液体的体积相近或相等，不能相差太大。如，要量取8毫升的液体，应选取10毫升的量筒，量取50毫升的液体，可选取50毫升的量筒。倒入液体，当液体将近所要量取的刻度线时，要改用胶头滴管逐滴向里滴加，以防止倒入液体的量过多。

③液体的倾倒：从细口瓶中取试液时，应把瓶塞拿下，倒放在实验桌上；倾倒液体时，应使标签向着手心，瓶口紧靠试管口或仪器口，防止残留在瓶口的药液流下来腐蚀标签。(如图133)

图1-3-1　　　　　　　     图1-3-2　　　　　　　　　  图1-3-3

3．物质的加热

(1)酒精灯的使用：在实验室里酒精灯是最常用的加热工具。

①使用酒精灯时，先要检查灯芯。如果灯芯顶端不平或已烧焦，要剪去少许使其平整；然后检查酒精灯内有无酒精。若太少或没有，应向里添加。

②使用酒精灯时，注意的问题：灯壶内酒精的量不超过酒精灯容积的2/3；点燃时应用火柴，禁止向燃着的酒精灯内添加酒精；禁止用一盏酒精灯引燃另一盏酒精灯，以免引起火灾；熄灭时必须用灯帽盖灭，不可用嘴吹灭。(如图1-3-4)

图1-3-4

③酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰心三部，外焰温度最高，内焰温度较低，焰心温度最低。给物质加热，应用外焰。

(2)加热时所用的仪器：①可以直接加热的仪器有试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙等。②可以加热但必须垫上石棉网的仪器有烧杯、烧瓶、锥形瓶等。③不能加热的仪器：量筒、集气瓶、漏斗等。

给试管里的固体或液体加热时，都应该先预热。预热的方法是：在火焰上来回移动试管。对已固定的试管，可移动酒精灯。

(3)固体的加热：①试管口要略向下倾斜，防止冷凝水倒流，引起试管炸裂；②先给试管均匀加热，受热均匀后再固定在药品部位加热。

(4)液体的加热：

| 注意问题 | 原因或后果 |
| --- | --- |
| ①加热前，先把玻璃容器外壁的水擦干 | 以免炸裂试管 |
| ②试管内液体的体积不超过试管容积的1/3 | 以免加热时喷溅出来 |
| ③加热前，应先使试管均匀受热 | 以免试管炸裂 |
| ④加热时，不要使试管底跟灯芯接触，也不要离得太远 | 距离过近或过远都会影响加热效果 |
| ⑤加热时，试管要倾斜一定角度(大约与桌面成45°) | 以防止液体沸腾时从试管口溅出且与火焰的接触面积大 |
| ⑥加热过程中，要不时地上下移动试管，切不可让试管口朝向自己和有人的地方 | 以免试管里的液体喷出伤人 |
| ⑦烧热的玻璃容器，不要立即用冷水冲洗 | 否则会炸裂容器 |
| ⑧烧得很热的容器，不要直接放在实验台上 | 以免烫坏了实验台 |

(5)加热物质时，除常用酒精灯外，还可以用电炉、酒精喷灯等。

【例题】小明同学用酒精灯给试管里的液体加热，实验后发现试管破裂了，请你帮他分析可能导致试管破裂的错误操作。

用酒精灯给物质加热，一定要掌握酒精灯使用的常识和注意事项，要严格按照实验要求操作。实验过程中如果操作不当，将会导致试管破裂，这主要是由于试管受热不均匀或骤冷骤热引起的。[来源:学科网ZXXK]

►答案：加热前试管外壁有水未擦干；没有预热；加热时试管底部触及灯芯；实验后将热的试管立即放入冷水中冲洗等。

4．玻璃仪器的洗涤

(1)工具：可用试管刷，烧杯刷等刷洗工具。

(2)物理方法：先倒净试管里的废液，注入水，振荡后再倒掉，这样连洗几次。如果内壁附有不易洗掉的物质，要用试管刷刷洗(不能用力过猛)，再用水冲洗干净。

(3)化学方法：用相应试剂将难溶于水的物质溶解后，再用水冲洗干净。若内壁附有油脂可用洗衣粉或热的纯碱洗去；若有难溶于水的物质，可用稀盐酸除去。

(4)洗涤干净的标准：用清水冲洗后，如果仪器内壁上附着的水既不聚成水滴，也不成股流下，表明仪器已洗涤干净。

5.仪器的连接

正确连接仪器装置是进行化学实验的重要环节。在初中化学实验中用得较多的是连接玻璃导管、橡皮塞、橡皮管的操作。

橡皮管、塞子、玻璃导管等的连接，关键掌握两个字——“润、转”，即管口先用水润湿，后转动插入。注意往容器口塞橡皮塞时切不可把容器放在桌上再使劲塞进塞子，因为这样容易压破仪器。

(1)把玻璃管插入带孔橡皮塞：先把要插入的玻璃管一端用水润湿，然后稍稍用力转动，使它插入(如图1-3-5)。

(2)连接玻璃管和橡皮管：先把玻璃管口用水润湿，然后稍稍用力即可把玻璃管插入橡皮管(如图1-3-6)。

(3)向容器口塞橡皮塞：把橡皮塞慢慢转动着塞进容器口。(如图1-3-7)

图1-3-5　　　　　　　  图1-3-6　　　　       图1-3-7

6.装置气密性的检查

图1-3-8

如图138所示，先把导管的一端浸入水中，然后用手紧握试管外壁，观察导管口有无气泡冒出。若有气泡冒出，说明装置的气密性良好(即装置不漏气)。若没有气泡冒出，要仔细寻找原因，如是否应塞进或更换橡皮塞等，直到不漏气后再进行实验。

检验装置气密性的操作要领是：导管一端先入水，手掌紧贴容器壁，管口不断冒气泡，手离器壁水柱升，方知装置不漏气。

7．探究实验：“铜绿”的性质

(1)“铜绿”的物理性质：铜绿(又称碱式碳酸铜)是一种绿色粉末

(2)探究“铜绿”的化学性质

| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
| --- | --- | --- |
| “铜绿”和 盐酸作用 | 绿色粉末逐渐溶解，最后全部消失，溶液由无色变成蓝绿色，并产生大量的气泡 | “铜绿”能与盐酸发生化学反应，生成氯化铜、水和二氧化碳气体 |
| “铜绿”受 热的变化 | 绿色粉末逐渐变为黑色，试管口有水珠出现，生成的气体能够使澄清的石灰水变浑浊 | “铜绿”受热能分解生成氧化铜、水和二氧化碳气体 |

(3)对“铜绿”的认识：常温下是一种绿色粉末状固体；受热时能分解生成氧化铜、水和二氧化碳；能与盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳。

(4)涉及的实验操作：该实验综合应用了化学实验的基本操作中固体药品和液体药品的取用；给试管中的固体药品加热；仪器的洗涤等。

【例题】碱式碳酸铜是一种绿色粉末，受热易分解成黑色的氧化铜、二氧化碳气体和水。某同学想验证其分解的产物中含有二氧化碳，于是将碱式碳酸铜装入试管，并用带导管的橡皮塞将试管口塞紧后固定在铁架台上，然后将生成的气体通入澄清石灰水中。

(1)根据上述描述，该实验所用到的主要仪器有________________。

(2)估计可能产生的现象________________。

(3)实验结束后，发现试管炸裂，分析可能的原因(写出三条)_______________。

►解析：试管炸裂的原因有多种，结合实验装置的特点、酒精灯的使用、给试管加热操作注意事项等各方面进行分析。

►答案：(1)试管、酒精灯、铁架台(带铁夹)、导管、橡皮塞、烧杯、药匙

(2)绿色粉末变为黑色，试管口有水珠出现，澄清的石灰水变浑浊

(3)试管外壁有水未擦干；试管口未略向下倾斜；加热时未预热等

二、学习化学需要进行科学探究

科学探究是学习和研究化学的重要途径。

1．科学探究的一般思路

(1)提出问题　(2)作出假设　(3)制订方案　(4)进行实验　(5)搜集证据　(6)解释与小结　(7)反思与评价　(8)表达与交流

2．探究活动中应关注的问题

在实验探究中，一要关注物质的性质，如颜色、气味、状态、硬度、密度、熔点、沸点等；二要关注物质的变化，如石蜡燃烧时是否熔化等；三要关注物质的变化过程及其现象，如发光、放热、有气体生成等。

3．探究实验：镁的性质

| 实验用品 | 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坩埚钳、酒精灯、石棉网、电池、电珠、铜丝、镁带、食醋 | 观察镁带，并试试看是否易被折弯、扭断 | 镁带表面为灰白色，易被折弯、扭断 | 质地较软 |
|  | 用砂纸打磨镁带，观察镁带的外观 | 镁带为银白色固体 | 镁带易被氧化 |
|  | 用打磨好的镁带代替铜丝接入电路中 | 电珠发亮 | 镁带能导电 |
|  | 取一段打磨好的镁带，点燃，使之燃烧，观察现象 | 镁带燃烧，发出耀眼的白光，放出大量的热，生成白色固体 | 镁带在空气中能够燃烧，生成氧化镁 |
|  | 取一段打磨好的镁带，放入食醋中，观察现象 | 镁带逐渐消失，溶液中有大量气泡冒出，并放出热量 | 镁带能跟食醋发生反应 |

一些烟花和照明弹中都含有镁粉，镁粉的这一用途与镁能在空气燃烧并发出耀眼的白光这一性质有关。

三、学习化学要使用化学符号

1．化学符号也叫化学用语，包括以下内容：

(1)元素符号——用来表示元素。

(2)化学式——用来表示物质的组成。

(3)化学方程式——用来表示物质发生的化学变化。

2.一些物质的化学式和一些元素的元素符号

| 物质 | 化学式 | 物质 | 化学式 | 元素 | 元素符号 | 元素 | 元素符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | O2 | 氯化氢 | HCl | 氧 | O | 氢 | H |
| 金刚石 | C | 氧化镁 | MgO | 碳 | C | 氯 | Cl |
| 镁条 | Mg | 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 镁 | Mg | 钙 | Ca |
| 氨气 | NH3 | 碳酸氢铵 | NH4HCO3 | 氮 | N | 铁 | Fe |