三、电流和电流表的使用

一、填空题

1．将电源、导线、开关、用电器等元件连接在一起就组成了_________．电路的基本连接方式有_________联和_________联．

2．在电路中提供电能的装置叫_________；消耗电能的元件是_________；导线的作用是_________；开关的作用是_________．

3．通常情况下，干燥的木板是_________，但是在潮湿的天气里，木板也会成为_________．这说明导体和绝缘体之间没有绝对的_________，在一定条件下，它们之间可以发生_________．

4．如图所示的电路中，灯L1、L2的连接方式是_________联，开关S1控制灯_________，开关S2控制灯_________．

5．永刚同学家中有洗衣机一台，工作电流为1.2 A；电冰箱一台，工作电流为1.2 A；日光灯5盏，工作电流均为180 mA；电视机一台，工作电流为500 mA；电磁炉一个，工作电流为4 ．他家的进户保险丝允许通过的最大电流是10 A，他家的这些用电器_________（填“能”或“不能”）同时使用，理由是________________．

6．安装家庭电路时，从进户线到用电器之间还接有一些必要的电路元件，请你按顺序填写在下面的横线上________________．

7．洗衣机、电冰箱等用电器的电源插头有三条线，其中一条接_________线（通常标有_________字样）；一条接_________线（通常标有_________字样）；第三条线标着E和用电器的_________相连，插座上相应的导线和室外_________相连，起到保护作用．

二、选择题

8．下列各组物体中全部属于导体的是(     )

A.铝、陶瓷权                         B.橡胶、铜

C.油、大地                           D.石墨、水银

9．某同学用电源、开关、导线将三个灯泡连接起来，组成如图所示电路，下列说法中正确的是 (     )

A.将开关闭合，三个灯都发光，灯L1、L2先并联，再与L3串联

B.将开关闭合，三个灯都发光，灯L1、L2、L3是并联

C.将开关闭合，灯L1、L2被导线直接接在两端，只有灯L3发光

D.将开关闭合，灯L2、L3被导线直接接在两端，只有灯L1发光

10．实验课上四位同学连接的电路如图所示，其中连接错误的是（　　）

11．习题课上，老师让画出两个灯泡并联的电路，有四位同学画出的电路如图所示，请你判断他们画出的电路中错误的是（　　）

12．下列说法中正确的是（　　）

A.导体中的电荷只要移动就一定能形成电流

B.绝缘体不导电，是因为绝缘体中几乎没有电子

C.绝缘体不能导电，所以导体是重要的电工原料，绝缘体不是

D.金属能够导电，是因为金属内部有大量的自由电子

13．某同学测量电路中的电流时，在如图所示的电路图中的P点接入电流表，测量时电流表的读数是0.6 A，（已知两个灯泡完全相同）关于两个灯泡中通过的电流，下列说法中正确的是（　　）

A.灯泡L1中通过的电流是0.6 A，灯泡L2中通过的电流也是0.6 A

B.灯泡L1中通过的电流是0.3 A，灯泡L2中通过的电流也是0.3 A

C.灯泡L1中通过的电流是0.6 A，灯泡L2中通过的电流是0 A

D.灯泡L1中通过的电流是0 A，灯泡L2中通过的电流是0.6 A

三、作图题

14．按图甲中的电路图，将图乙中的实物连成电路（用笔画线代替导线，连线不要交叉）．

15．某医院要在一病房内的两张病床上各安装一个开关，在医护人员办公室内安装一只电铃.任何一个病员，只要按下开关，电铃就会响，护理人员就会知道有病员在召唤，请你设计并画出电路图.如果再利用两个发光二极管，请你再想一想，如何设计，使病员召唤时，医护人员在办公室就能知道是哪一张床上的病人在召唤．

参考答案

1．电路　串　并  2．电源　用电器　输送电能　控制电路

3．绝缘体　导体　界限　转化  4．并　L1、L2  L1

5．能　电路中的总电流为6A小于10 A   6．电能表　总开关　保险丝

7．火　L　零　N　外壳　大地  8．D   9．B   10．C   11．B   12．D   13．B

14．如图所示

15．（1）如图所示

（2）如图所示